Slewing Drive 제어 보드 매뉴얼

AS5600 + Arduino Nano + Arduino UNO + MCP2515 / MCP2551 CAN

KiCad 프로젝트: Slewing_Drive.kicad_sch

작성: Pharos

Rev. 0.2 (펌웨어 반영)

# 1. 개요

본 문서는 KiCad에서 작성된 Slewing_Drive 회로의 동작 원리와 결선, 펌웨어, 사용 방법을 정리한 매뉴얼입니다. 본 보드는 사용자가 조작하는 핸들의 회전각을 AS5600 자기 엔코더로 측정하고, 이를 두 단계의 아두이노를 거쳐 가공/분배한 뒤, CAN 버스를 통해 Kinco 서보 드라이브로 실시간 제어 명령(CANopen Profile Position)을 전달하는 구조입니다.

시스템은 두 가지 입력을 동시에 수용합니다. 첫째는 핸들에서 들어오는 회전각 신호이고, 둘째는 PC에서 USB Serial로 들어오는 호스트 명령입니다. 메인 제어기인 Arduino UNO는 두 입력을 모드에 따라 융합하여 최종 서보 제어 프레임을 CAN 버스로 송출합니다.

## 1.1 두 개의 MCU로 구성된 이유

본 시스템이 Arduino Nano(핸들부)와 Arduino UNO(메인 제어부) 두 개의 MCU로 구성된 이유는, 두 모듈을 서로 독립적으로 개발한 뒤 통합했기 때문입니다. 핸들 측은 AS5600 엔코더 처리 및 회전수 카운팅·세이프 범위 관리 로직을, 메인 제어 측은 CANopen 기반 서보 제어 로직을 각각 검증한 뒤 UART 한 가닥으로 연결하는 방식으로 합쳐졌습니다.

이 구성은 개발 단계에서는 유효했지만, 양산/유지보수 관점에서는 하나의 MCU로 통합하는 것이 바람직합니다. 향후 개정에서는 STM32 등 좀 더 핀·플래시·인터럽트 자원이 풍부한 단일 MCU로 통합하여 (a) 부품 수 감소, (b) 보드 간 UART 신호 무결성 문제 제거, (c) 핸들·서보 제어 루프의 동기화 개선을 도모할 필요가 있습니다.

# 2. 시스템 블록 다이어그램

아래 그림은 신호 경로 전체를 단순화한 흐름도입니다.

┌──────────────┐   I²C   ┌──────────────┐  I²C  ┌──────────────┐  UART  ┌──────────────┐

│  AS5600      ├────────►│  Level       ├──────►│  Arduino     ├───────►│  Arduino     │

│  (Encoder)   │  3.3V   │  Shifter U2  │  5V   │  Nano  (A1)  │ D8→D8  │  UNO R3 (A2) │

└──────────────┘         └──────────────┘       └──────────────┘ 57600  └──────┬───────┘

│ SPI

▼

┌───────────────────────────┐

│   MCP2515 (CAN Ctrl) U1   │

│   CS=D9, INT=D2, 16MHz    │

└─────────────┬─────────────┘

│ TXCAN/RXCAN

▼

┌────────────┐   CAN H/L   ┌──────────────────┐

PC ───USB──┤  UNO (A2)  │ ◄─────────► │  MCP2551 (U3) +  │

└────────────┘  250 kbps   │  120Ω 종단 → BUS │

└──────────────────┘

핵심 데이터 흐름은 다음과 같이 요약됩니다.

- 핸들 회전각: AS5600 → (레벨 시프터) → Arduino Nano → Arduino UNO (Nano D8 → UNO D8, 57600 bps)

- 호스트 명령:  PC → USB Serial 115200 bps → Arduino UNO

- 서보 명령:    Arduino UNO → MCP2515 (SPI, CS=D9) → MCP2551 → CAN 250 kbps → Kinco 드라이브

# 3. 구성 부품 목록 (BOM)

| 참조부호 | 부품 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 | AS5600-ASOT | 12-bit 자기 회전각 엔코더 (핸들 각도 측정) | I²C 인터페이스, 3.3 V 동작 |
| U2 | Logic Level Converter (4ch) | 3.3 V ↔ 5 V 양방향 레벨 시프터 | AS5600 ↔ Nano I²C 라인 보호 |
| A1 | Arduino Nano (핸들 보드) | AS5600 측정·필터링·핸들 명령 송신 | AS5600 → Nano (I²C), Nano D8 → UNO D8 (UART) |
| A2 | Arduino UNO R3 (메인 제어) | PC 명령 해석 + CAN으로 서보 제어 명령 송출 | USB Serial ↔ PC, SPI ↔ MCP2515, D8 ← Nano |
| U1 | MCP2515 | SPI ↔ CAN 컨트롤러 | 16 MHz 크리스털 사용 (코드 기준) |
| U3 | MCP2551-I/P | CAN 트랜시버 (CAN_H / CAN_L) | 고속 CAN 버스 물리계층 |
| R1 | 120 Ω | CAN 버스 종단 저항 | CAN_H – CAN_L 사이 |

# 4. 동작 원리

## 4.1 AS5600 (핸들 각도 측정)

AS5600은 0–360° 범위를 12bit(4096분해능)로 측정하는 비접촉 자기 엔코더로, 회전축 끝단에 다이폴 자석을 부착하여 핸들의 절대각을 읽습니다. 본 회로에서는 I²C 모드(3.3 V)로 사용하며, 5 V 논리의 Nano와는 U2(4채널 레벨 시프터)를 통해 안전하게 연결됩니다.

## 4.2 Arduino Nano (핸들 보드)

Nano는 AS5600의 rawAngle을 주기적으로 읽고, 0↔4095 경계를 감지해 turnCount를 보정함으로써 다회전 절대 각도(absTick)를 만듭니다. 전원이 켜진 시점의 평균 raw 값을 “중앙(0)”으로 잡아 이후의 모든 값을 상대 tick(relTick)으로 표현합니다.

유효 회전 범위는 좌우 각각 2회전(±8192 tick)으로 클램프되며, 그 중 90%(SAFE_TICKS = MAX_TICKS × 0.9)만 실제 제어 범위로 사용합니다. relTick은 –1.0 ~ +1.0 의 정규화 값(norm)으로 변환되고, 다시 –1000 ~ +1000 의 16bit 정수 cmd로 양자화됩니다.

최종 송신 형식은 “S<값>\n” 한 줄(예: S0, S-523, S1000)이며, 약 50 Hz(20 ms 주기)로 SoftwareSerial(D8, 57600 bps)로 UNO에 전달됩니다.

## 4.3 Arduino UNO (메인 제어)

UNO는 두 종류의 입력을 통합합니다.

- USB-Serial 115200 bps: PC에서 모드 전환·세트포인트·이동 명령을 파싱

- SoftwareSerial 57600 bps(D8 RX): 옆 보드 Nano에서 실시간 핸들 cmd(-1000~+1000) 수신

- 제어 로직: 모드에 따라 (1) PC 명령 우선(MODE_SDO_CMD), (2) 핸들 직접 추종(MODE_HANDLE), (3) 둘 다 활성(MODE_BOTH_DEBUG)

- CAN 송신: 만들어진 서보 명령을 CANopen 프레임으로 MCP2515에 SPI 전송

핸들 모드에서는 매 루프마다 pos = steer_cmd × 2000 으로 환산한 후 0x607A에 기록하여 Kinco 드라이브의 타겟 포지션을 갱신합니다. 이때 USE_PDO_FOR_HANDLE이 false이면 SDO 스트리밍 방식을, true이면 RPDO1(COB-ID 0x200+NODE_ID) 매핑 방식을 사용합니다.

## 4.4 MCP2515 + MCP2551 (CAN 통신)

MCP2515는 SPI(CS=D9, INT=D2)로 UNO와 연결되며, 16 MHz 외부 크리스털에서 동작합니다. 펌웨어는 CAN_250KBPS / MCP_16MHz 로 초기화하고 MCP_NORMAL 모드로 진입합니다. MCP2551 트랜시버는 CAN_H/CAN_L 차동 라인을 만들어 Kinco 드라이브와 연결되며, R1(120 Ω)이 버스 종단 저항입니다.

# 5. 핀 결선 (Pin Map)

## 5.1 AS5600 ↔ U2 ↔ Arduino Nano

| AS5600 핀 | 신호 | Nano 핀 (I²C) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD3V3 / VDD5V | 전원 | 3V3 / 5V | 한 쪽만 사용 (보통 3.3 V 권장) |
| GND | 접지 | GND | 모든 GND 공통 |
| SCL | I²C 클럭 | A5 (SCL) | U2 채널 1 (LV1 ↔ HV1) 경유 |
| SDA | I²C 데이터 | A4 (SDA) | U2 채널 2 (LV2 ↔ HV2) 경유 |
| DIR | 회전 방향 선택 | GND 또는 VCC | 코드에서 AS5600_CLOCK_WISE 설정 |
| OUT / PGO | 아날로그 출력 / 프로그래밍 | 미사용 | I²C 모드에서는 NC |

## 5.2 Nano ↔ UNO 보드 간 UART 링크

| 역할 | Nano 핀 | UNO 핀 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보드 간 TX/RX | D8 (TX, SW Serial) | D8 (RX, SW Serial) | Nano D8 → UNO D8 단방향 |
| 보드 간 더미 핀 | D9 (dummy RX) | D7 (dummy TX) | SoftwareSerial 인스턴스 생성용 |
| 속도 | 57600 bps | 57600 bps | 양쪽 동일 (linkSerial.begin(57600)) |
| 접지 | GND | GND | 반드시 공통 GND |

## 5.3 Arduino UNO ↔ MCP2515 (SPI)

| MCP2515 핀 | 신호 | Arduino UNO 핀 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD / VSS | 전원/접지 | 5V / GND | 디커플링 0.1 µF 권장 |
| SI (MOSI) | SPI 데이터 입력 | D11 (MOSI) | — |
| SO (MISO) | SPI 데이터 출력 | D12 (MISO) | — |
| SCK | SPI 클럭 | D13 (SCK) | — |
| CS | 칩 선택 | D9 (PIN_CS) | 코드에 PIN_CS=9 하드코딩 |
| INT | 수신 인터럽트 | D2 (PIN_INT) | 코드에 PIN_INT=2 하드코딩 |
| OSC1 / OSC2 | 크리스털 | — | 16 MHz, 22 pF 캡 2개 (MCP_16MHz) |
| TXCAN / RXCAN | CAN 신호 | U3 (MCP2551) | MCP2551 TXD/RXD 직결 |

## 5.4 MCP2551 (CAN 트랜시버)

| MCP2551 핀 | 신호 | 연결 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD / RXD | 송수신 디지털 | MCP2515 TXCAN/RXCAN | — |
| VDD / VSS | 전원/접지 | 5V / GND | — |
| CANH / CANL | 차동 CAN 버스 | Kinco 서보 드라이브 | R1(120 Ω) 종단 저항 |
| Rs | 슬로프 제어 | GND (고속 모드) | — |
| Vref | 기준 전압 | 미사용 | — |

# 6. 데이터 흐름 요약

| 단계 | 송신 | 수신 | 프로토콜 / 신호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS5600 (IC1) | Arduino Nano (A1) | I²C (SCL/SDA) — 레벨 시프터 U2 경유 |
| 2 | Arduino Nano (A1) | Arduino UNO (A2) | SoftwareSerial 57600 bps — Nano D8 → UNO D8 (공통 GND) |
| 3 | PC | Arduino UNO (A2) | USB Serial 115200 bps — 모드/명령 전송 |
| 4 | Arduino UNO (A2) | MCP2515 (U1) | SPI (CS=D9, INT=D2, SCK/MISO/MOSI) |
| 5 | MCP2515 (U1) | MCP2551 (U3) | TXCAN / RXCAN 디지털 신호 (250 kbps) |
| 6 | MCP2551 (U3) | Kinco 서보 드라이브 | CAN_H / CAN_L 차동 신호 + 120 Ω 종단 |

# 7. 펌웨어 동작 명세

## 7.1 핸들 보드 (Arduino Nano)

- 라이브러리: Wire, AS5600, SoftwareSerial

- USB Serial 디버그: 115200 bps (raw, angle, norm, cmd 출력)

- 보드 간 링크: SoftwareSerial(RX=D9 dummy, TX=D8), 57600 bps

- AS5600 설정: setDirection(AS5600_CLOCK_WISE), 부팅 시 10회 평균으로 raw0 산출하여 zeroAbsTick 설정

- 유효 범위: TICKS_PER_REV = 4096, MAX_TURNS_EACH_SIDE = 2 → MAX_TICKS = ±8192, SAFE_RATIO = 0.9 → SAFE_TICKS = ±7372

- 전송 프로토콜: “S<int16>\n” (예: S0, S-1000, S1000), 약 50 Hz

## 7.2 메인 보드 (Arduino UNO)

- 라이브러리: SPI, mcp2515_can, SoftwareSerial

- MCP2515: PIN_CS=9, PIN_INT=2, FIXED_BAUD=CAN_250KBPS, FIXED_CLK=MCP_16MHz, 초기화 후 MCP_NORMAL 모드

- 핸들 링크: SoftwareSerial(RX=D8, TX=D7 더미), 57600 bps. 'S' 시작 라인 파싱 후 ±2,500,000으로 클램프

- 핸들 모드에서 매 루프: pos = steer_cmd × 2000 으로 0x607A 갱신

- 호스트 시리얼: 115200 bps, '\n' 종단 라인 파서

- 기본 모드: MODE_SDO_CMD. 사용자가 '2' 입력 시 MODE_HANDLE 로 전환

## 7.3 시리얼 명령어 (UNO ↔ PC)

| 명령 | 인자 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| en | — | Pos Mode 설정 + 0x6081(profile_speed) + 0x6040=0x103F. 즉, 드라이브 enable 시퀀스 일괄 실행 |
| rst | — | 0x6040=0x0086 (Fault Reset) |
| abs | <pos> | 절대 위치 명령(증분 단위). 0x607A에 SDO 기록 |
| rel | <delta> | 현재 타겟에서 delta만큼 상대 이동 |
| spd | <rpm> | 0x6081을 RPM 기준으로 설정 (DEC_PER_RPM=1000/0.06) |
| 1 | — | MODE_SDO_CMD : PC에서 abs/rel/spd 명령으로 제어 |
| 2 | — | MODE_HANDLE : 핸들값을 실시간 타겟 위치로 송출 |
| 3 | — | MODE_BOTH_DEBUG : SDO 명령 + 핸들 모두 활성 |
| h / help | — | 도움말 출력 |

## 7.4 사용 CANopen 오브젝트 (Kinco 드라이브)

| 오브젝트 | 값/구조 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 0x6040 Controlword | 0x0086 / 0x103F | Fault Reset / Enable+New-setpoint (Profile Position) |
| 0x6060 Mode of Operation | 1 | Profile Position Mode |
| 0x6081 Profile Speed | u32 (DEC) | 최대 속도 (rpm → DEC 변환, 1 rpm ≈ 16667 DEC) |
| 0x607A Target Position | i32 (inc) | 절대 타겟 위치. 핸들 모드에서는 매 루프마다 갱신 |
| RPDO1 (옵션) | COB-ID 0x200 + NODE_ID | 0x1400/0x1600 매핑. USE_PDO_FOR_HANDLE=true일 때만 사용 |
| SDO 송신 COB-ID | 0x600 + NODE_ID | NODE_ID=1 → 0x601 |
| CAN 비트레이트 | 250 kbps | FIXED_BAUD = CAN_250KBPS |
| MCP2515 클럭 | 16 MHz | FIXED_CLK = MCP_16MHz |

# 8. 사용 절차

- 결선 확인: UNO–Nano 간 D8 ↔ D8, 공통 GND, MCP2515 CS=D9 / INT=D2, MCP2551 CAN_H/L, 120 Ω 종단.

- 전원 인가: 5 V (USB 또는 외부). AS5600 측 3.3 V 전압 확인.

- 핸들 보드 펌웨어 업로드: AS5600 raw0 평균값이 시리얼에 출력되는지 확인.

- 메인 보드 펌웨어 업로드: PC 시리얼 115200 bps로 “=== Kinco FD1x5 …” 메시지 확인.

- 드라이브 enable: PC 시리얼에서 'en' 입력. (Pos Mode + profile_speed + Controlword 0x103F)

- 기본 동작 시험: 'abs 10000' 등으로 SDO ABS 이동 확인.

- 핸들 제어 전환: '2' 입력 → MODE_HANDLE. 핸들을 돌리면 서보가 실시간 추종.

- 속도 조정: 'spd 200' 등으로 0x6081 (rpm 기준) 설정.

# 9. 트러블슈팅

- “[EN] FAIL” 출력 — CAN 버스 종단/배선 확인, NODE_ID와 Kinco 측 노드 ID 일치 확인, 드라이브 전원 점검.

- 핸들을 돌려도 서보 무반응 — 현재 모드가 MODE_HANDLE인지 확인('2'). steer_cmd가 0에서 변하는지 PC 시리얼 [HANDLE] 로그로 확인.

- Nano → UNO 통신 끊김 — D8 ↔ D8 직결, GND 공통, baud 57600 일치, Nano 보드의 'AS5600 Connect: 1' 메시지 확인.

- AS5600이 한쪽 끝값에서 멈춤 — 자석 갭/자기력 점검. SAFE_TICKS 범위에서 클램프되고 있는지 확인.

- 속도가 너무 느리거나 빠름 — 'spd <rpm>' 으로 재설정. DEC_PER_RPM = 1000/0.06 ≈ 16667 기준.

- CAN 송신 에러 카운터 증가 — 120 Ω 종단 누락/중복, MCP2515 크리스털 주파수가 16 MHz가 맞는지(FIXED_CLK), CAN 비트레이트(250 kbps) 일치 확인.

# 10. 안전 및 주의사항

- 핸들 입력은 실시간 서보 명령으로 직접 반영되므로, 전원 인가 및 초기 시험은 사람·장애물 없는 환경에서 수행하십시오.

- ‘en’ 명령 직후에는 0x103F + profile_speed 적용으로 모터가 즉시 응답할 수 있으니, 'abs'/'rel' 명령 시 변위 크기에 유의하십시오.

- AS5600은 ESD에 민감하므로 ESD 보호 환경에서 취급하십시오.

- CAN 버스는 차폐 트위스트 페어를 사용하고, 노드 양 끝단에만 120 Ω 종단 저항을 두십시오.

- 전원 공통(GND) 누락 시 통신 오류·IC 손상 가능성이 있습니다.

# 11. 향후 개선 방향

- 단일 MCU 통합: AS5600 처리 + CAN 송신을 한 MCU(예: STM32)에서 동시 수행 → 부품 수·UART 신호 무결성 문제 제거.

- 실시간성 향상: SoftwareSerial을 제거하고 하드웨어 UART/타이머 인터럽트로 핸들·서보 루프 동기화.

- PDO 정착: USE_PDO_FOR_HANDLE = true로 RPDO1을 안정화하면, 매 루프 SDO 송신 대비 버스 부하 감소.

- 페일세이프: 핸들 통신 단절 감지 시 자동 정지 또는 마지막 안전 위치 유지 로직 추가.

# 12. 부록 — KiCad 프로젝트 정보

- 스키매틱 파일: Slewing_Drive.kicad_sch

- 페이지 크기: A4, 1/1

- 주요 심볼: Arduino UNO R3, Arduino Nano, MCP2515, MCP2551, AS5600, 4ch Logic Level Converter

PCB 레이아웃 단계에서는 CAN 차동 라인(CAN_H/CAN_L)을 매칭 길이로 라우팅하고, 디지털 신호와 분리하여 그라운드 인접 라우팅을 권장합니다.